教務處節能小組執行成果與經驗分享

教務處2021.05.31

前言

一般教室主要能源消耗共有四大來源，分別為Ｅ化系統、照明、循環扇及空調設備四大來源，教務處目前已實施成果分享如下:

教務處一般教室節能改善策略如下

Ｅ化系統改善：

- 第一代 遠端控制投影機開關 缺點電腦無法監控

- 第二代 遠端同時可控制投影機關關及電腦關機，並透過遠端管理RMCS，將未使用中的設備遠端關閉管理。 (2020年9月已完成數量,總計65間教室及4間共同教學實驗室)，另第四期尚有8間共同教學實驗室及3間醫院教室E化設備購置開單作業中，預計於109下學期施作。

- 第二代加強版引入電力資料收集系統，統一監控E化系統電源開關，並呈現電源即時使用情況，能耗等資訊…除可評估E化系統能耗做為節能參考，也可以由電流之變化差異提前預知設備的老化損壞情形。

照明改善：

- PBL教室20間，已於109學年度完成燈具由T5燈具汰換為LED平板燈。(另PBL01、PBL04由傳統耗能筒燈改善為LED筒燈)

- LED黑板燈:改善管院12間教室、第二醫學24間教室、第一醫學教室4間、工學教室1間，此次加上前次改善部分，教室區黑板燈已全數改善完畢。

- 目前2019年12月全校一般教室改為LED照明燈具間數為42間，全校一般教室總耗能由原先每日約550度，已降至每日約398度。

- 未來擬規畫第二醫學教室區24間教室全面改為LED平板燈，預期一般教室照明耗能將會降至每日200度。

循環扇：

- 為輔助空調系統，以節省15~30%的空調耗能，一間教室每日循環扇消耗0。15度，一間教室空調平均每日耗能81度，加裝循環扇可扣除循環扇消耗可節省16度電。

- 目前一般教室已裝置19間，去年考量疫情期間避免造成教室室內空氣過度流通，已暫緩規劃。期間第一醫學M0301~M0304階梯大教室4間加裝抽排氣設備將下沉二氧化碳強制抽風排出至大樓外，已利外氣由上方外窗流入教室內，另工學E0101階梯教室外部通風開窗改善工程，配合防疫改善教室外氣通風。

- 未來待疫情結束後另提安裝節能風扇納入年度預算以全面安裝為目標，預計每日可節省1152度電。

空調系統節能改善：

- 外界熱能阻隔: 除隔熱紙外可善用教室區已設置之窗簾遮陽。

- 加強節能宣導:巡檢經過之教室區，隨手關閉未使用教室之空調，以減少不良之使用習慣造成之無謂耗能。

- 持續節能宣導:將利用E化系統桌面，持續宣導養成隨手關掉教室電源之習慣。

結語

- 藉由全面燈具更換，每日全校教室會節省約700度電力消耗。

- 持續推動第四期E化系統更新，納入遠端管理改善非上課時間無謂耗能發生，並可監控能源的消耗情況。

- 舒適教學環境資源需共同維護，善用資源同時使用完畢離開教室前也請多費心教室電源並隨手關閉，節省非必要能源消耗。