緊急沖淋沖眼器管理作業

1、緊急沖淋沖眼器是當發生危害性化學物質意外發生時，用來將受傷者眼睛或身體的污染物沖掉的設備。另外，現行列管實驗場所可就地取材，以水槽充當簡單之沖臉/沖眼裝置。

2、應建構緊急沖淋沖眼器座落資料並宣導之，以備列管實驗場所人員發生意外需實施緊急沖淋沖眼器時使用。

3、應每月定期點檢測試緊急沖淋洗眼器功能是否正常，並記錄備查，該記錄應保留三年以上。

5、設置於公開場合之緊急沖淋沖眼器請各系、所、中心指派人員維護管理，設置於列管實驗場所內之緊急沖淋沖眼器則請列管實驗場所管理人（或各系、所、中心）指派人員維護管理。

7、各系、所、中心應於沖淋沖眼器周遭明顯之處，設置標示牌並有足夠之照明。

8、因沖淋沖眼器於使用時，會造成濺水，故其附近不得設置電源插座或使用電氣產品。

9、緊急沖淋沖眼器之操作方法及步驟為：

(1)需使用緊急沖淋沖眼器裝置人員站至定位，拉下緊急沖淋器之手拉柄後即可沖淋全身。

(2)將眼部靠往緊急沖眼器之噴頭後，拉(推)下緊急沖眼器手拉(推)柄開關即可針對眼部進行沖淋。

(3)使用緊急沖淋沖眼器後，應儘速前往衛保組或環安室及各醫療院所做後續救護處理。

10、緊急沖淋沖眼器之使用時機：

(1)使用強酸強鹼實驗或具危險性實驗時，請穿實驗衣，及配戴安全眼鏡。

(2)當眼睛不慎受到強酸、強鹼等腐蝕性物質噴到時，請立即依照緊急沖洗沖眼器使用方法使用之。

(3)上述藥品若不慎淋及全身，則拉水柱噴環沖淋之。

桌上型緊急沖眼器使用注意事項 1、請定時清洗噴頭濾網，以免噴頭阻塞。 2、使用時請勿施力過大，造成沖眼器開關握把損害。 3、清潔時請使用布沾中性清潔劑或水擦拭。

緊急沖淋沖眼器管理作業閱讀簽名冊

| 編 號 | 姓名（簽名） | 職 稱 | 備 註(年.月.日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |